附件：

兵团工伤职工配置辅助器具项目与工伤保险基金支付标准

元：人民币

| 辅具编号 | 辅具名称 | 单位 | 主要部件或材料要求 | 功 能 | 适用范围 | 最高支付限额 | 最低使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、假 肢（24项） |  |  |  |  |  |  |  |
| 10001 | 假手指 ★ | 只 | 硅胶，定制仿真手指 | 弥补外观缺损 | 适用于单个手指缺损者或多个手指缺损者 | 900元 | 1 |
| 10002 | 部分假手肢 ★ | 只 | 硅胶，仿真定制，内带填充物 | 弥补外观缺损，辅助持物 | 适用于掌骨截肢 | 3700元 | 1 |
| 10003 | 装饰性腕离断假肢 ★ | 具 | 装饰手或被动手、硅胶手套，定制接受腔 | 弥补外观缺损，辅助持物等被动功能 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的腕部截肢者 | 4600元 | 3 |
| 10004 | 索控式腕离断假肢 ★ | 具 | 标准机械手、硅胶手套，定制双层接受腔及肩背带 | 自身力源，利用牵引索控制假手开、闭，能主动持物 | 适用于腕关节离断或前臂长残肢的截肢者 | 12000元 | 3 |
| 10005 | 腕离断肌电假肢 ★ | 具 | 单自由度肌电手、硅胶手套，定制双层接受腔 | 电动力源，肌电信号控制假手的开、闭 | 适用于双侧截肢且残肢肌电信号达标的腕部或半手掌截肢者 | 28000元 | 4 |
| 10006 | 装饰性前臂假肢 ★ | 具 | 定制接受腔、腕关节、装饰手或被动手、硅胶手套 | 弥补外观缺损，辅助持物等被动功能 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的前臂截肢者 | 4600元 | 3 |
| 10007 | 索控式前臂假肢 ★ | 具 | 标准机械手、硅胶手套，被动式腕关节，定制接受腔及肩背带 | 自身力源，利用牵引索控制假手开、闭，腕关节可被动屈伸、旋转 | 适用于前臂截肢者 | 5600元 | 3 |
| 10008 | 前臂肌电假肢 ★ | 具 | 单自由度肌电手、硅胶手套，定制双层接受腔 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈伸或旋转 | 适用于双侧截肢且肌电信号达标的前臂截肢者 | 26000元 | 4 |
| 10009 | 装饰性肘离断假肢 ★ | 具 | 定制接受腔、装饰性假肢组件、装饰手或被动手、硅胶手套 | 弥补外观缺损，辅助持物等被动功能 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的肘部、前臂极短残肢截肢者 | 5600元 | 3 |
| 10010 | 索控式肘离断假肢 ★ | 具 | 标准机械手、硅胶手套，锁链式肘关节，定制接受腔及肩背带 | 牵引索控制假手开、闭，肘关节被动屈、伸 | 适用于肘关节离断或上臂残肢过长的、前臂极短残肢截肢者 | 6600元 | 3 |
| 10011 | 肘离断肌电假肢 ★ | 具 | 单自由度肌电手、机械肘关节、硅胶手套，定制双层接受腔 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈伸或旋转，肘关节被动屈伸 | 适用于双侧截肢且肌电信号达标的肘离断、前臂极短残肢截肢者 | 30000元 | 4 |
| 10012 | 装饰性上臂假肢 ★ | 具 | 全接触接受腔、装饰性假肢组件、装饰手或被动手、硅胶手套 | 弥补外观缺损，辅助持物等被动功能 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的上臂截肢者 | 5500元 | 3 |
| 10013 | 索控式上臂假肢 ★ | 具 | 标准机械手、硅胶手套，机械肘关节，定制树脂接受腔及肩背带 | 牵引索控制假手开、闭，和肘屈、伸功能 | 适用上臂截肢者 | 6500元 | 3 |
| 10014 | 上臂肌电假肢 ★ | 具 | 单自由度肌电手、机械肘关节、硅胶手套，定制双层接受腔 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈伸或旋转，肘关节被动屈伸 | 适用于双侧截肢且肌电信号达标的上臂截肢者 | 35000元 | 4 |
| 10015 | 装饰性肩离断假肢 ★ | 只 | 骨骼式装饰性假肢组件，硅胶手套 | 弥补外观缺损，具有被动开、闭手和屈、伸肘功能，肩关节自由摆动 | 适用于肩关节离断或上臂残肢过短的截肢者 | 6500元 | 3 |
| 10016 | 肩离断假肢 | 具 | 电子手、自主控制、硅胶手皮 | 有主动开、闭和屈、伸功能，肩关节自由摆动 | 适用于肩部截肢 | 46000元 | 3 |
| 10017 | 部分足假肢 ★ | 具 | 定制硅胶制作足套式假半脚 | 补缺并改善行走功能 | 适用于跗骨近端截肢者 | 6000元 | 3 |
| 10018 | 赛姆假肢 ★ | 具 | 定制接受腔、低踝假脚 | 代偿行走和站立功能 | 适用于踝部截肢、塞姆截肢或小腿残肢过长的截肢者 | 22000元 | 3 |
| 10019 | 组件式小腿假肢 ★ | 具 | 定制接受腔、根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择适宜内衬、关节及假脚 | 代偿行走和站立功能 | 适用于小腿截肢者 | 12000元 | 3 |
| 10020 | 组件式膝离断假肢 ★ | 具 | 定制接受腔、根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择内衬、关节及假脚 | 代偿行走和站立功能 | 适用于膝关节离断、小腿极短残肢截肢者 | 18500元 | 3 |
| 10021 | 组件式大腿假肢 ★ | 具 | 定制接受腔、根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择内衬、关节及假脚 | 代偿行走和站立功能 | 适用于大腿截肢者 | 21000元 | 3 |
| 10022 | 组件式髋离断假肢 ★ | 具 | 定制接受腔、根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择内衬、关节及假脚 | 代偿行走和站立功能 | 适用于髋关节离断或大腿残肢过短截肢者 | 34000元 | 3 |
| 10023 | 大小腿假肢硅凝胶套 ★ | 具 | 带增强织物凝胶残肢套 | 软化疤痕、保护残肢，悬吊和控制假肢 | 适用于大面积植皮、皮肤粘连、疤痕皮质、糖尿病、脉管炎、大小腿极短残肢截肢者 | 3300元 | 1 |
| 10024 | 大小腿假肢硅凝胶套锁具★ | 套 | 铝合金 | 锁住带锁具的硅凝胶套，实现硅凝胶套的悬吊作用 | 适用于大面积植皮、皮肤粘连、疤痕皮质、糖尿病、脉管炎、大小腿极短残肢截肢者 | 2300元 | 3 |
| 二、矫 形 器（46项） |  |  |  |  |  |  |  |
| 20001 | 静态型手指矫形器 ★ | 具 | 聚乙烯高温板材、低温板材、金属或织物 | 单指或五指的矫正（含展开指蹼）与固定 | 适用于指骨骨折及韧带损伤术后固定 | 120元 | 2 |
| 20002 | 动态型手指矫形器 ★ | 具 | 聚乙烯板材、金属条、弹性装置 | 手指畸形矫正及手指功能恢复锻炼 | 适用于并指畸形、矫正手指槌状、鹅颈、扣眼等畸形及术后 | 380元 | 2 |
| 20003 | 指屈圈 | 个 | 低温板材 | 保持指关节屈曲固定 | 适用于手指关节屈曲障碍及术后固定 | 150元 | 1 |
| 20004 | 伙伴式指套 | 个 | 弹力布 | 手指畸形、粘连、疤痕的固定、压迫和保护作用 | 适用于手指畸形、粘连和疤痕的固定、压迫和保护，加速血运，消除和防止水肿 | 280元 | 1 |
| 20005 | 近端指间关节伸直协力型矫形器 | 个 | 弹力布 | 近端手指关节功能恢复锻炼 | 适用于近端指关节骨折、痉挛畸形、尺神经、正中神经麻痹引起近手指关节麻痹及术后功能锻炼 | 230元 | 2 |
| 20006 | 手指伸直矫形器 | 个 | 低温板材+弹簧关节热塑板材 | 手指伸直不足，手指损伤或长期关节炎后的手指痉孪 | 适用于因指伸肌腱断裂，末节指骨撕折（撕脱骨折）而引起的锤状指 | 150元 | 2 |
| 20007 | 动力型拇指对指矫形器 | 个 | 低温板材 | 使拇指与四指保持对掌位 | 适用于因正中神经麻痹、臂丛神经麻痹等引起的手指不能主动保持在对掌位者 | 620元 | 2 |
| 20008 | 狭窄性腱鞘炎矫形器 | 个 | 低温板材+弹簧关节 | 手掌或手指使腕关节尽量背伸，功能恢复锻炼 | 适用于拇长屈肌肌腱和腱鞘的水肿、增生、粘连和变性，腱鞘的水肿和增生使骨-纤维管道狭窄者 | 430元 | 2 |
| 20009 | 静态型掌指矫形器 ★ | 具 | 聚乙烯高温板材、低温板材、金属或织物 | 掌指关节固定保护 | 适用于指骨近节骨折及术后固定 | 750元 | 2 |
| 20010 | 动态型掌指矫形器 ★ | 具 | 热塑板材、金属条、弹性装置 | 手指展开及手指功能恢复锻炼 | 适用于指骨近节骨折、手指挛缩畸形、尺神经、正中神经麻痹引起手指内在肌的麻痹及术后功能恢复锻炼 | 960元 | 2 |
| 20011 | 静态型腕手矫形器 ★ | 具 | 热塑板材、固定带 | 腕部损伤固定，保持功能位或中立位 | 适用于腕部骨折、单纯性脱位及术后 | 560元 | 2 |
| 20012 | 动态型腕手矫形器 ★ | 具 | 热塑板材、金属条、弹性装置 | 辅助掌指关节与拇指的伸展，功能恢复与锻炼 | 适用于桡神经损伤及术后的功能恢复 | 1500元 | 2 |
| 20013 | 肩吊带 | 条 | 成品，弹力织物 | 对受伤的上肢起局部固定和支撑作用 | 适用于上肢、肩关节及手部损伤后的外固定 | 90元 | 1 |
| 20014 | 前臂（肘腕手）矫形器 ★ | 具 | 聚乙烯高温板材或低温板材，可以带或不带肘关节铰链 | 限制前臂旋前旋后，前臂保护固定 | 适用于前臂骨折及术后 | 850元 | 1 |
| 20015 | 上臂（肩肘）矫形器 ★ | 具 | 热塑板材，可以带或不带肩关节、肘关节铰链 | 上臂固定 | 适用于上臂骨折及术后 | 1600元 | 1 |
| 20016 | 肩外展矫形器 ★ | 具 | 成品，热塑版，泡沫衬材，金属件 | 肩关节及肱骨固定（可调式） | 适用于肩关节及肱骨骨折、肩棘韧带损伤、臂丛神经损伤及术后固定 | 1600元 | 1 |
| 20017 | 颈托 ★ | 具 | 成品，EVA泡沫塑料 | 减轻颈椎的负荷，控制颈椎活动 | 适用于颈椎病或颈椎轻度损伤及术后 | 530元 | 1 |
| 20018 | 可调式颈椎矫形器 | 个 | 聚乙烯板材，可调式，金属支条 | 可限制颈椎的屈曲、伸展、侧曲、回旋运动 | 适用于颈椎，上胸椎骨折，颈椎脱位半脱位复位后固定颈椎，术前、术后的固定 | 1500元 | 3 |
| 20019 | 颈胸矫形器 ★ | 具 | 定制，热塑板材 | 起支撑、固定、减荷、保护、矫正的作用 | 适用于颈椎单纯性脱位、损伤术后 | 1800元 | 1 |
| 20020 | 头颈胸腰矫形器 | 个 | 高分子聚乙烯板材 | 头部到腰部的固定，减轻颈胸腰椎负荷，限制颈胸腰椎的屈曲、伸展、侧曲 | 适用于颈椎，胸椎，腰椎椎体骨折，脱位半脱位复位后固定，术前、术后的固定 | 3180元 | 3 |
| 20021 | 胸腰骶矫形器 ★ | 具 | 定制，热塑板材 | 起支撑、固定、减荷、保护、矫正的作用 | 适用于胸腰椎损伤的康复和术后 | 2300元 | 1 |
| 20022 | 腰骶椎矫形器 | 只 | 高分子聚乙烯板材+金属支条 | 腰骶部的固定，限制脊柱的屈曲、伸展、侧曲 | 用于胸腰椎术前，术后的固定，腰骶椎骨性损伤、腰椎滑脱、腰椎间盘突出或膨出，腰骶椎部周围，软组织损伤，腰骶椎损伤的非手术治疗，腰椎单纯性压缩性骨折 | 1600元 | 3 |
| 20023 | 骶椎矫形器 | 只 | 低温板材 | 腰骶部的固定，限制脊柱的屈曲、伸展、侧曲 | 适用于骶椎骨折术前、术后固定 | 1300元 | 3 |
| 20024 | 脊柱过伸矫形器 ★ | 具 | 金属支条或高强度热塑板材，框架式结构 | 控制或矫正胸腰椎后凸畸形 | 适用于腰椎和低位胸椎压缩性骨折的保守治疗或术后固定，胸腰椎后凸畸形及术后，老年人的退行性病变 | 1600元 | 1 |
| 20025 | 硬性腰围 ★ | 具 | 背部采用半硬性塑材制成的框架式背托，腹部采用宽大的软垫式腹压垫，两侧采用弹性束紧带 | 加强胸腰部支撑，稳定脊柱；增强腹压，减轻脊柱负担 | 适用于胸腰部软组织损伤、椎间盘突出、轻度滑脱等，腰椎轻度骨性损伤的保守治疗及术后固定 | 480元 | 1 |
| 20026 | 弹性腰围 ★ | 具 | 成品，弹性针织材料 | 增强腹压以减轻腰骶椎负担，对腰骶椎起支撑、保护作用 | 适用于腰骶部软组织损伤、腰肌劳损、腰椎间盘突出等引起的疼痛，以及软骨骨性损伤的预防和保守治疗 | 240元 | 1 |
| 20027 | 矫形鞋 ★ | 双 | 定制，牛皮 | 补高或补缺或矫治 | 适用于下肢不等长及足部缺损、畸形 | 620元 | 1 |
| 20028 | 矫形鞋垫 | 只 | 热塑性泡沫板材 | 补偿足底缺失及功能代偿 | 减轻足部压力，能有效的缓解行走疼痛改善行走步态 | 130元 | 1 |
| 20029 | 补高鞋垫 | 只 | 热塑性泡沫板材 | 肢体补高 | 适用于单侧下肢短缩，短缩长度5cm以内 | 180元 | 1 |
| 20030 | 趾部固定式矫形器 | 只 | 热塑性泡沫板材、硅胶 | 趾间分离，减轻疼痛 | 适用于脚趾间摩擦，脚趾重迭。 | 360元 | 2 |
| 20031 | 固定式踝足矫形器 ★ | 只 | 成品，由热塑板制成（泡沫软衬）带拉带和固定带 | 将踝关节固定在功能位，稳定和保护踝关节 | 适用于踝足损伤，卧床病人预防足下垂及跟腱挛缩 | 350元 | 2 |
| 20032 | 功能式踝足矫形器 ★ | 具 | 热塑板材定制或由踝铰链支条等构成 | 限制踝关节运动，矫正足内、外翻，保护足内外侧的稳定 | 适用于矫治足下垂、足内外翻、足内外旋及踝关节不稳定等 | 1000元 | 1 |
| 20033 | 免荷式踝足矫形器 ★ | 具 | 定制，热塑板材，髌韧带承重式 | 限制踝关节活动，减轻足部和小腿负重 | 适用于小腿外伤、胫腓骨远端骨折及术后 | 1500元 | 1 |
| 20034 | 固定式小腿矫形器 | 只 | 低温板材 | 胫、腓骨术后固定，减轻疼痛，保持功能位 | 胫、腓骨术后各种外固定 | 620元 | 3 |
| 20035 | 功能式小腿矫形器 | 只 | 低温板材，可调节 | 胫、腓骨术后固定，减轻疼痛，保持功能位 | 胫、腓骨术后各种外固定 | 1600元 | 3 |
| 20036 | 免荷式小腿矫形器 | 只 | 高分子聚乙烯板材+金属踝关节+足蹬 | 髌韧带受力，减轻小腿及足部应力 | 适用于小腿部位骨折，足部损伤以后的康复锻炼及功能辅助 | 1800元 | 2 |
| 20037 | 支条式踝足矫形器 | 只 | 金属、高分子聚丙烯板材 | 限制踝关节运动、矫正足内外翻 | 适用于踝关节不稳定和矫正足部畸形 | 900元 | 2 |
| 20038 | 膝踝足矫形器 ★ | 具 | 定制，热塑板材，铝合金或不锈钢支条 | 固定膝关节、踝关节或矫正畸形 | 适用于大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后 | 1500元 | 1 |
| 20039 | 侧副韧带撕裂保护矫形器 | 个 | 膝铰链+高分子聚乙烯板材、弹力布 | 保护膝关节、防治膝关节副韧带损伤 | 适用于膝关节韧带损伤及术后 | 200元 | 1 |
| 20040 | 膝矫形器 ★ | 只 | 定制，热塑板材 | 固定下肢，矫正畸形，帮助恢复膝关节功能 | 适用于大腿、小腿骨折或神经韧带损伤及畸形和术后 | 1100元 | 1 |
| 20041 | 铰链式膝踝足矫形器 | 只 | 高分子聚丙烯板材+金属膝关节 | 固定膝关节、踝关节或矫正畸形 | 适用于大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后 | 2200元 | 2 |
| 20042 | 铰链式膝矫形器 | 只 | 高分子聚丙烯板材+金属膝关节 | 限制活动，防止膝关节过度伸展、屈曲 | 适用于膝关节术前、术后固定及康复治疗，膝关节骨折、韧带损伤、膝关节屈曲挛缩、急性软组织损伤、髌骨骨折、脱位、具有膝关节侧向不稳定及膝关节其它症状的外固定 | 1500元 | 2 |
| 20043 | 壳式髋矫形器 | 只 | 低温板材 | 包住骨盆和大腿部分，成一整体，使髋关节得到固定 | 各种髋关节疾患术后使用 | 1450元 | 2 |
| 20044 | 铰链式髋矫形器 | 只 | 高分子聚丙烯板材+金属膝关节 | 包住骨盆和大腿部分，成一整体，使髋关节得到固定 | 各种髋关节疾患术后使用。通过铰链，可以调节髋关节活动范围 | 2400元 | 2 |
| 20045 | 髋膝踝足免荷式矫形器 ★ | 只 | 定制，热塑板材，金属支条，由腰骶矫形器和大腿矫形器用髋铰链连接组成 | 用坐骨支撑体重，腰骶部辅助固定 | 适用于大腿骨折、下肢肌力比较弱，大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后需要坐骨负重的 | 4500元 | 1 |
| 20046 | 截瘫行走矫形器 ★ | 副 | 定制，热塑板材，机械组件 | 帮助截瘫病人站立或近距离行走 | 适用于第四胸椎以下截瘫，上肢功能良好的伤残者 | 45000元 | 3 |
| 三、生活类辅助器具（20项） |  |  |  |  |  |  |  |
| 30001 | 防褥疮床垫 ★ | 个 | 内胆为橡塑气道型：双通道自动程控气囊换气，具有压力调节旋钮；全包覆式床罩，采用PVC面料或其它具有良好的防水透气性和吸湿功能的材质，且不产生滑动 | 增加接触面积和分散压力，可每天24小时连续使用 | 适用于长期卧床的重度伤残者 | 2800元 | 3 |
| 30002 | 防褥疮坐（靠）垫 ★ | 个 | 内胆包括橡塑气囊，外材料具有防水、防霉、抗菌性能，坐垫与轮椅适配 | 增加接触面积和分散压力 | 适用于需长时间乘坐轮椅者 | 700元 | 2 |
| 30003 | 坐便椅 ★ | 只 | 铝合金材料，坐便部分为塑料材质，并配有可拆卸坐垫和马桶 | 辅助如厕，可折叠、可调节高度 | 适用于行动不便者 | 320元 | 3 |
| 30004 | 洗澡椅 | 把 | 铝合金、注塑材料。 | 满足肢体残疾人日常洗浴。 | 适用于下肢肌力弱或单侧截肢，能独立洗浴的 | 280元 | 3 |
| 30005 | 坐凳椅 | 副 | 木制、金属 | 起坐位支撑作用 | 用于不能行走者 | 200元 | 3 |
| 30006 | 自助具 | 副 | 高分子聚丙烯、金属 | 多功能C型夹及ADL套 | 适用于颈5-6脊髓损伤的患者 | 150元 | 3 |
| 30007 | 拾物器 | 副 | 金属 | 辅助捡拾物品 | 适用于不能弯腰和蹲下拾物者 | 150元 | 3 |
| 30008 | 腋杖 ★ | 副 | 木质、不锈钢或铝合金材质 | 可调节高度，减轻下肢承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性 | 适用于下肢支撑能力较差的伤残者 | 120元 | 2 |
| 30009 | 肘杖 ★ | 只 | 铝合金材料、可调节高度；肘托为塑料材质 | 减轻下肢和腋下承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性 | 适用于下肢支撑能力较差的伤残者 | 150元 | 2 |
| 30010 | 手杖 ★ | 只 | 铝合金材料、可调节高度 | 提高行走的稳定性 | 适用于平衡能力较差者 | 120元 | 4 |
| 30011 | 四脚拐 | 副 | 金属成品 | 起站位支撑作用 | 用于站立平衡差和行走不稳者 | 180元 | 4 |
| 30012 | 框式助行器 ★ | 个 | 铝合金材质 | 稳定性优于各类拐杖，适合下肢伤残者辅助行走 | 适用于平衡能力较差的下肢伤残者 | 480元 | 4 |
| 30013 | 轮式助行器 ★ | 个 | 铝合金材质 | 稳定性优于各类拐杖，适合下肢伤残者辅助行走 | 适用于平衡能力较好的下肢伤残者 | 480元 | 4 |
| 30014 | 助行架 | 台 | 成品，带前臂支撑台的助行架 | 用前臂支撑，辅助行走和行走训练 | 用于双手无支撑能力的下肢功能障碍者进行室内康复训练 | 420元 | 4 |
| 30015 | 普通轮椅 ★ | 辆 | 铝合金车架 | 代偿步行 | 适用于具备自行站立功能，但需借助轮椅代步的伤残者 | 720元 | 3 |
| 30016 | 坐便轮椅 ★ | 辆 | 铝合金车架、硬座，带坐便桶 | 代偿步行及如厕 | 适用于需较长时间借助轮椅活动的重度伤残者 | 1200元 | 4 |
| 30017 | 高靠背轮椅 ★ | 辆 | 铝合金车架，配备头枕、身体固定带、腿托等配件 | 代偿步行，靠背可在全躺位、半躺位、直立之间调整 | 适用于需较长时间借助轮椅活动的重度伤残者 | 1300元 | 3 |
| 30018 | 轮椅桌 | 副 | 木制或金属 | 轮椅上的辅助用餐 | 适用于无坐位平衡的轮椅上的用餐 | 230元 | 3 |
| 30019 | 手摇三轮车 ★ | 辆 | 包括双手前摇和单手平摇两种方式操控三轮车，设有倒档，车架为钢制 | 由使用者依靠自身力量手动驱动 | 适用于下肢残疾但上肢健全具有相应体力的伤残者 | 1300元 | 3 |
| 30020 | 盲杖 ★ | 个 | 成品，塑料，碳纤或金属等，分为直杖和折叠杖 | 辅助行走 | 适用于盲人 | 60元 | 3 |
| 四、其他辅助器具（12项） |  |  |  |  |  |  |  |
| 40001 | 耳背式助听器 ★ | 台 | 电子产品，综合材料 | 用于听力伤残人员补偿听力 | 适用于听力损伤大于90dB（HL）的听力伤残人员 | 500元 | 6 |
| 40002 | 耳内式助听器 ★ | 台 | 电子产品，综合材料 | 用于听力伤残人员补偿听力 | 适用于听力损伤小于90dB（HL）的听力伤残人员 | 3600元 | 6 |
| 40003 | 耳道式助听器 ★ | 台 | 电子产品，综合材料 | 用于听力残疾人补偿听力 | 适用于听力损伤小于81dB（HL）的听力伤残人员 | 3800元 | 6 |
| 40004 | 光学助视器 ★ | 个 | 眼镜式或台式，光学镜片 | 放大功能，放大倍数固定 | 适用于低视力者 | 500元 | 3 |
| 40005 | 眼镜 | 副 | 光学镜片、框架、成品 | 起放大镜作用 | 适用于弱视且不使用手持放大镜的障碍者 | 360元 | 3 |
| 40006 | 假眼 ★ | 只 | 定制，新型高分子材料 | 弥补眼球缺陷 | 适用于眼球缺损者 | 1800元 | 4 |
| 40007 | 假鼻 ★ | 只 | 定制，硅胶 | 弥补鼻部缺陷 | 适用于鼻部缺损者 | 2800元 | 3 |
| 40008 | 假耳 ★ | 只 | 定制，硅胶 | 弥补耳部缺陷 | 适用于耳部缺损者 | 1800元 | 3 |
| 40009 | 假乳房 ★ | 只 | 成品，硅胶. | 弥补乳房缺陷 | 适用于乳房缺损者 | 1200元 | 3 |
| 40010 | 假发 ★ | 只 | 人造假发 | 弥补缺发或无发缺陷 | 适用于整体毛发缺损者 | 600元 | 3 |
| 40011 | 全口假牙 ★ | 件 | 复合树脂牙、塑料基托（甲基丙烯酸甲酯）、铸造金属基托（钴铬合金、钛） | 代替缺失牙齿及相关组织，恢复咀嚼、发音、美观功能，需摘下清洗 | 适用于上颌或下颌牙齿的全部缺失者 | 4300元 | 4 |
| 40012 | 半口假牙 ★ | 件 | 复合树脂牙、塑料基托（甲基丙烯酸甲酯）、金属弯制卡环 铸造金属基托及卡环（钴铬合金、钛） | 代替缺失牙齿及相关组织，恢复咀嚼、发音、美观功能，需摘下清洗 | 适用于上颌或下颌牙列从缺失一颗牙齿到仅剩一颗牙齿 | 2800元 | 4 |

备注：1、辅助器具名称中带★为国家目录。

2、安装编号为10005、10008、10011、10014的肌电假肢时，一侧安装肌电假肢，另一侧则安装装饰性假肢或索控式假肢。单侧截肢者可选择安装肌电假肢。